连环审〔2015〕24号

关于对江苏耕耘化学有限公司年产2000吨苯醚甲环唑原药、200吨烯酰吗啉原药等7个产品技改项目环境影响报告书的批复

江苏耕耘化学有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《江苏耕耘化学有限公司年产2000吨苯醚甲环唑原药、200吨烯酰吗啉原药等7个产品技改项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境保护咨询中心技术评估报告（连环咨[2015]46号）及灌南县环保局预审意见（灌环审[2015]39号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园内，总投资15507万元，其中环保投资2681万元。项目主要建设内容及产品方案：在公司西厂区车间一内建设苯醚甲环唑原药、烯酰吗啉原药、丁吡吗啉原药、氟环唑原药、吡唑醚菌酯原药、肟菌酯原药、叶菌唑原药等7个产品共3条生产线，同时配套建设公辅、储运及环保工程等，形成“年产2000吨苯醚甲环唑原药、200吨烯酰吗啉原药、200吨丁吡吗啉原药、200吨氟环唑原药、200吨吡唑醚菌酯原药、200吨肟菌酯原药、200吨叶菌唑原药7个产品及副产7430吨三氯化铝溶液（（≥23%））、1058吨氢溴酸溶液（≥50%）、3550吨溴化钾溶液（≥20%）及816吨盐酸溶液（≥30%）的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二) 本期项目新建500t/d污水处理站一座，项目建成后全厂废水进新建的污水处理站处理。按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。项目废水水质情况进行分质预处理，高浓度含盐废水先进行蒸发析盐预处理，处理后蒸发析盐冷凝水、地面及设备冲洗废水、检测化验废水、废气吸收液与其他工艺废水拟先采用“混凝沉淀+三相催化氧化”进行物化预处理，然后与废气吸收液、生活污水、初期雨水等混合进行“ABR厌氧+LBQ好氧+混凝沉淀+BAF生物过滤” 处理达接管标准后经明管输送至园区污水处理厂集中处理。项目废水处理方案须由有资质单位设计，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(三) 项目使用集中供热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。厂区内现有供热临时锅炉无条件拆除，项目须按园区供热规划实施集中供热，原有导热油炉须改造使用清洁能源。采取有效措施减少物料储运、生产过程中废气无组织排放。项目3座（新增2座）排气筒，其高度不得低于《报告书》所列，导热油炉排气筒高度增加至25米。项目污水站、罐区、危废堆场产生的含恶臭、有机等气体须收集处置，不同废气的浓度及排放速率分别达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及报告书推荐的估算值标准限值要求后排放。项目废气处理方案须由有资质单位设计，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目须提高清洁生产水平、循环利用等手段，减少危废产生量。危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，项目新增1座200m2危废仓库。并在试生产前办理危险废物转移处理审批手续，加强对危险废物运输过程及外协处置的跟踪、检查，防止产生二次污染。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。罐区和使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置400m3事故废水池、400m3消防尾水收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置100米的卫生防护距离，该范围内今后也不得新建各类环境敏感目标。现有居民未搬迁安置前，该技改项目不得投入试生产。

(八)污染装置区、贮罐区、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线等特殊区域防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，其他区域防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求设置。采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

（九）项目生产过程中使用甲苯、DMF、石油醚、二氯乙烷、环己烷、乙酰氯、甲基叔丁基醚、二甲苯、二氯乙烷、溴、甲醇钠等有毒或易燃物质，企业应加强对其全过程管理。项目氧化工艺属于安监总管三[2013]3号的高危工艺，项目设备、自动控制等方面需按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置，切实降低项目风险事故风险及由此引发的环境风险。

(十)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十一)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

四、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

（一）大气污染物

本项目：氯化氢0.29t/a、氯0.35t/a、氨0.71t/a、氮氧化物3.35t/a、二甲苯0.172t/a、甲醇0.065t/a、溴化氢0.0053t/a、溴0.015t/a、乙醇0.0097t/a、DMF 0.18t/a、甲苯1.6614t/a、二氯乙烷0.9t/a、醋酸0.002t/a、非甲烷总烃5.4612t/a、二氯甲烷5.66t/a、异丙醚2.86t/a、甲基叔丁基醚0.71t/a、间二氯苯2.32t/a、对氯苯酚0.005t/a、二氯二苯醚0.1t/a、粉尘2.76t/a、烟尘0.58t/a、二氧化硫0.47t/a。

项目建成后全厂：氯化氢0.986t/a、氯0.43t/a、氨0.71t/a、氮氧化物4.47t/a、二甲苯0.172t/a、甲醇2.642t/a、溴化氢0.0053t/a、溴0.015t/a、乙醇0.0097t/a、DMF0.2t/a、甲苯5.9124t/a、二氯乙烷0.9t/a、醋酸0.002t/a、非甲烷总烃5.7712t/a、二氯甲烷5.66t/a、异丙醚5.735t/a、甲基叔丁基醚0.71t/a、间二氯苯2.32t/a、对氯苯酚0.005t/a、二氯二苯醚0.1t/a、粉尘2.825t/a、丙酮0.193t/a、烟尘0.66t/a、二氧化硫3.54t/a。

(二)水污染物（接管考核量）：

本项目：废水量75297m3/a、CODcr75t/a、SS13.77t/a、氨氮3t/a、总氮3.38t/a、总磷0.075t/a、甲苯0.037t/a、挥发酚0.15t/a、间二氯苯0.075t/a、AOX0.6t/a、二甲苯0.075t/a、石油类0.097t/a、二氯甲烷0.075t/a、二氯乙烷0.9t/a、杀菌剂0.1t/a、总铜0.0066t/a、盐分48.57t/a。

项目建成后全厂：废水量99901m3/a、CODcr99.6t/a、氨氮3.767t/a、SS15.61t/a、总氮4.238t/a、总磷0.075t/a、甲苯0.05t/a、挥发酚0.17t/a、AOX0.641t/a、二甲苯0.075t/a、间二氯苯0.075t/a、石油类0.097t/a、二氯甲烷0.075t/a、二氯乙烷0.9t/a、杀菌剂0.1t/a、总铜0.0146t/a、盐分64.7t/a、甲醇0.37t/a、总氰化物0.02t/a。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责。市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心负责督查。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

二〇一五年六月五日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心，灌南县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年6月5日印发

(共印7份)