连环审[2015]31号

关于对连云港多伦化工有限公司年产15万吨三氯化铝项目环境影响报告书的批复

连云港多伦化工有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港多伦化工有限公司年产15万吨三氯化铝项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）（以下简称“报告书”）、江苏省环保厅对淮河流域新建重污染项目环境影响申报表的审批意见（2015年1月9日）、市环境保护咨询中心技术评估报告及灌南县环保局预审意见（灌环审〔2015〕10号）均收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港市（堆沟港）化学工业园内，总投资17356万元，其中环保投资1918万元。项目主要建设内容及产品方案：生产车间6个（每个车间建设1条生产线）、包装车间1个、综合用房1个，配套建设给排水、制冷、供电、供热、罐区等公辅工程和废气治理、废水治理、噪声治理等环保工程。形成年产15万吨无水三氯化铝及副产2.1万吨聚合氯化铝、2.1万吨盐酸的生产能力。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌南县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌南县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水混入清下水管网。项目废水与生活污水等一起经污水处理系统处理达接管标准后送至园区污水处理厂集中处理。

(三) 项目使用电加热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目设6个排气筒，其高度不得低于《报告书》所列。项目生产过程须加强无组织废气的收集处置，不同废气的浓度及排放速率分别达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求后排放。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，在建设中严格落实。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目设100m2固废堆场，危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置，并在试生产前办理危险废物转移处理审批手续。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境事故风险应急预案，防止生产过程、储运过程及污染治理设施事故发生。事故应急预案需定期演练。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置1260m3事故废水、消防尾水收集池，确保各类事故废水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)项目以车间为单元设置200米的卫生防护距离，现无敏感目标，该范围内今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量初步核定为：

(一)水污染物（接管考核量）：

废水量12420m3/a，COD 4.68t/a、SS6.573t/a、氨氮0.256t/a、总磷0.012t/a、总氮0.518t/a、全盐量54.6t/a。

(二)大气污染物：

二氧化硫10.398t/a、氯化氢4.685t/a、氯气9.21t/a、粉尘25.412t/a；

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成，各类污染治理设施未投入运行，本项目不得投入试生产。项目竣工试生产须报我局，试生产期满（不超过3个月）需向我局申办项目竣工环保验收手续。

五、项目氯化工艺属于监总管三〔2009〕116号中的高危工艺，项目设备、自动控制等方面需按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置，切实降低项目风险事故风险及由此引发的环境风险。

六、项目建设期间的环境现场监督管理由灌南县环保局负责。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作，并作为项目开工、试运营与竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年6月24日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心，灌南县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2015年6月24日印发

(共印7份)