连环审〔2016〕 号

关于对明悦欣化工有限公司医药中间体

制造项目环境影响报告书的批复

连云港明悦欣化工有限公司：

你公司委托连云港市环境保护科学研究所编制的《连云港明悦欣化工有限公司医药中间体制造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、灌云县环保局预审意见（灌环审〔2015〕7号）和市环保咨询中心技术评估报告（连环咨〔2015〕44号）收悉。根据省环保厅审核意见，经研究，批复如下：

一、该项目位于灌云县临港产业园启动区内，该项目总投资13000万元，其中环保投资760万元。建设内容：建设50t/a 2,3-二氢呋喃5、50t/a依托度酸、500t/a 1,2亚甲二氧基苯、100t/a新洋茉莉醛、100t/a盐酸四咪唑、500t/a 3,4-二甲氧基苯甲醛、500t/a 3,4-二甲氧基苯丙酮、50t/a硫代乙酸钾、5000t/a七水硫酸镁、2000t/a二水氯化钙和5000t/a二水磷酸氢钙等11个产品生产线。

根据《报告书》评价结论、技术评估报告及灌云县环保局预审意见，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按《报告书》所述内容建设。

二、原则同意灌云县环保局预审意见。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重落实以下各项工作要求：

(一)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产和环保管理，从源头上减少能源消耗量，污染物产生、排放量，本项目各项技术指标应达清洁生产国内先进水平。

(二)按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则设计建设厂区内给排水系统，严禁生产废水、冲洗废水等废水混入清下水管网。项目废水主要包括无机废水、有机废水和其它废水。其中无机废水经车间污水治理设施处理，处理后pH、COD、悬浮物、氨氮、总氮、磷酸盐、硫化物等因子排放浓度达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1标准限值后汇入厂区总排口排放。

有机废水和其它废水中的项目废气吸收废水经隔油处理后，再与高盐废水经蒸发析盐处理，处理后冷凝水与工艺废水、水冲真空系统排水等废水一起经厂区污水站处理。甲苯、二氯甲烷、AOX、苯胺类、挥发酚、硫化物、盐分排放浓度参照执行《石油化工行业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表1、表3标准，pH、COD、悬浮物、氨氮、总氮、磷酸盐等排放浓度执行临港产业园区污水处理厂接管标准后，和处理后的无机废水一起进入园区污水处理厂集中处理。项目废水处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

(三)项目使用集中供热，导热油炉采用电加热。落实《报告书》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。项目设排气筒6座，其高度不得低于《报告书》所列。项目须采用加强对物料输送、存贮、投料、反应、出料等环节的监督管理，采取封闭、收集措施等，减少无组织废气排放。项目废气处理方案须由有资质单位设计、施工，并经专家论证后报我局备案，在建设中严格落实。

车间一、三、四排放的颗粒物、硫酸雾、氯化氢废气浓度须达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3排放限值要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，磷酸排放浓度及排放速率须满足报告书估算限值要求。

车间二及污水站排放的颗粒物、氯化氢、酚类、甲苯、甲醇、二氯甲烷废气浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4和表6排放限值要求；车间二及污水站排放的硫酸雾浓度及颗粒物、硫酸雾、氯化氢、甲苯、酚类、甲醇等废气排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。氨排放量须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。乙酸、2-氯丙酸甲酯、N-甲基苯胺、乙醇、丙醛、甲酸、硫代乙酸、三氯氧磷、碳酸氧磷、碳酸二甲酯等废气排放浓度及排放速率须满足报告书估算限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、硫酸雾、甲醇、酚类监控浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；厂界氨排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级限值要求；氯化氢、甲苯边界浓度须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界浓排放限值要求。

(四)优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(五) 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。蒸馏残渣、废液、滤渣、污水站污泥、废活性炭、蒸发析盐废盐、残液（含氯化钠、氯化铵）、废酸（含95%硫酸）等危险废物须委托具备危险废物处置资质的单位安全处置或利用，所有危险废物贮运必须严格执行交换转移审批制度，加强对危险废物运输过程及外协处置、利用单位的跟踪、检查，防止产生二次污染。无损外包装桶及袋委托厂家回收。完善固废暂存场所，危险废物、一般废物暂存场所应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求，并按照《环境保护图形-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求设置环保标志牌。

(六) 加强施工期和营运期的环境管理，落实风险防范措施，编制环境突发环境事件应急预案，并按规定报地方环境保护主管部门备案。定期演练事故应急预案。使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟，防止泄漏物料进入外环境。厂区须设置足够容量的事故废水池、消防尾水收集池，确保各类事故废水、消防尾水得到有效收集处理，未经处理不得外排。正常生产时收集池不应存放废水。

(七)厂区外需设置100米的卫生防护距离，该范围内现无居民点等环境敏感目标，今后也不得新建各类环境敏感目标。

(八)主生产区地面、厂内废水预处理系统、事故废水池、消防废水池、危废暂存场须采取严格完善的防渗措施，防止渗漏污染土壤及地下水。

(九) 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，废气排气筒应合理设置采样口、采样监测平台。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施，并与环保部门实施联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

(十)做好厂区绿化工作，厂界外应设置足够宽度绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。

三、本项目实施后，主要污染物年排放总量（全厂）初步核定为：

(一)大气污染物

粉尘≤2.46t、丙醛≤0.009t、二氯甲烷≤0.857t、甲苯≤1.136t、甲醇≤0.317t、甲酸≤0.001t、氯化氢≤0.293t、氨气≤0.04t、磷酸≤0.16t、硫代乙酸≤0.001t、硫酸雾≤0.043t、乙醇≤0.253t、乙酸≤0.001t。

(二)水污染物控制总量/接管考核量：

废水量≤20000m3，COD≤1/16.8t、SS≤0.2/10t、氨氮≤0.1/0.64t、总氮≤0.3/1.02t、甲苯≤0.002t、二氯甲烷≤0.004t、挥发酚≤0.01t、硫化物≤0.001t、苯胺类≤0.01t、磷酸盐≤0.01/0.13t、AOX≤0.02/0.1t、盐分≤29.52t。

(三)固体废物：全部综合利用或安全处置，零排放。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在项目投入运行后，必须按规定程序向我局申请环境保护验收。违反规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、项目建设期间的环境现场监督管理由灌云县环保局负责。市环监局、市沿海化工园区环境保护督查中心负责不定期督查。

六、生产过程中涉及氯化、加氢等高危工艺，项目设备、自动控制等方面须严格按《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求设置，制定完善的风险防范措施及风险应急预案，切实降低或杜绝项目事故风险及由此引发的环境风险。

七、实施全过程环境监理。按照环保部批复的《江苏省建设项目环境监理工作方案》及相关要求，本项目须委托有相应资质、经遴选确定的环境监理单位开展工作。监理方案备案作为开工建设的前提条件，环境监理设计阶段和施工阶段报告备案是投入产生的前提条件，环境监理总报告备案是竣工环保验收的前提条件。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

2016年1月5日

抄送：市环监局，市沿海化工园区环境保护督查中心，灌云县环保局，连云港市环境保护科学研究所。

连云港市环保局办公室             2016年1月5日印发