连环表复〔2015〕40号

关于对中国石化集团南京化学工业有限公司

连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程

项目环评表的批复

中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《连云港碱厂动力锅炉烟气脱硝治理工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”） 、连云区环保局预审意见（连区环表初〔2015〕4号）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于连云港碱厂热电车间，项目属环保治理工程。总投资8875万元，环保投资8875万元，新建4套燃煤锅炉烟气脱硝装置（每套处理烟气能力18万立方米）。主要占地面积251.5平方米。工程主体内容主要包括低氮燃烧系统、SCR反应器系统、锅炉本体改造、氨区（利用原有）、界区内公用工程系统及其它辅助设施。

根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环保角度考虑，同意你公司按“报告表”所述内容进行建设。

二、原则同意连云区环保局预审意见。你公司在项目的工程设计、建设和运营过程中，须认真落实“报告表”中提出的各项环保要求，做到合法文明施工，确保环保设施“三同时”到位，各类污染物稳定达标排放。并须着重做好以下工作：

1、全面落实“报告表”及本批复中的各项环保要求、确保项目施工期的各项环境污染防控措施执行到位、污染物稳定达标排放。并须于开工前15日内到我局办理申报手续。

2、加强施工管理。采取有效措施，减少扬尘、噪声对周围敏感目标的影响，不得产生扬尘、噪声扰民。

3、项目采用低氮燃烧技术并建设SCR烟气脱硝系统，须选用成熟可靠的脱氮工艺和设备，进一步优化工艺设计参数。须定期更换SCR系统催化剂，强化烟气脱硝装置的运行管理，确保烟气等污染物排放符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1相关规定要求。采取有效措施减少氨气等无组织废气排放，确保厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，氨气无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

4、按照“清污分流、雨污分流”的完善厂区排水系统，不断提高水的利用率。施工废水经收集后妥善处置，不得外排，营运期不新增生活污水；脱硝系统冲洗水排至碱厂粉煤灰渣场，粉煤灰渣场废水经渣场渗滤和自动加酸装置中和后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排海。

5、选用低噪声设备，各产噪设施须合理布局，并采取隔声、消声和绿化等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，确保噪声对环境敏感目标的影响满足声环境功能要求，防止噪声扰民。

6、按“减量化、资源化、无害化”原则和环境管理要求，落实各类固体废物的收集处置和综合利用措施。脱硝过程产生的废催化剂按危险废物处置的要求，合理处置。设备安装期产生的固废应妥善处理，尽量回用，不能回用的交由相关部门处理。

7、落实液氨储运、使用过程中环境风险事故防范措施，制定环境风险应急预案。加强对脱硝系统装置运行的管理，一旦出现事故，必须及时采取措施，防止污染事故发生。

8、按国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求，建设、安装自动监控设备及其配套设施。

三、项目实施后，主要污染物排放总量初步核定为（其它污染物按原批复执行，保持不变）：

大气：氮氧化物≤576t/a、氨气≤0.32t/a。

四、项目建设期间的环境现场监督管理由连云区环保局负责，市环境监察局不定期检查，发现问题及时上报我局。项目建成后，建设单位须向我局书面提交试生产申请，经我局同意后方可进行试生产，项目试生产期间须按规定程序办理环保“三同时”竣工验收手续，经我局验收合格后方可投入正常生产。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

连云港市环境保护局

2015年6月19日

主题词：环保    环评    批复

抄送：市环监局、连云区环保局、江苏绿源工程设计研究有限公司