附件

全市地表水考核断面及入海河流水质提升方案

根据省、市政府签订的《“十三五”水污染防治目标任务书》《连云港市2017年环境保护工作目标任务书》要求，我市有22个地表水断面(其中国家考核断面6个)、15条入海河流列入国家、省“水十条”考核范围，入海河流中有10条河流入海断面列入省级水环境区域补偿范围。根据日常监测，全市地表水考核断面及入海河流水质问题突出，考核压力巨大。为提升全市地表水考核断面及入海河流水质，特制定如下方案。

一、考核断面和入海河流水质状况

6个国考断面：灌河大桥断面能稳定达到Ⅳ类水年度考核要求，个别指标略超Ⅲ类标准；临洪闸、善后河闸年均值能满足年度考核Ⅲ类水要求，但汛期受农田回归水及面源污染影响，部分指标超标严重；临洪闸受汇入的淮沭新河、鲁兰河、乌龙河等支流汇水区内东海县酸洗石英砂影响，氟化物存在超标风险；盐河桥因沿线截流不到位、村庄污水直排、船舶航道污染及德邦公司影响，氨氮超标严重，今年年底前消除劣Ⅴ类任务艰巨；沭南闸受采样点位置限制，闸上通榆河滞流淤积，水质不能满足Ⅲ类水考核要求；新村桥受东海县酸洗石英砂影响，氟化物长期超标，水质达不到Ⅲ类水考核要求。

其他16个省考断面：安峰、小塔山和石梁河3座水库的4个断面、墩尚大桥、蔷薇河地涵、武障河闸、南闸、陈港、伊山北桥等10个断面水质基本可以稳定达到年度考核要求，但陈港断面实现“2018年达到Ⅲ类水”目标尚有差距；浦西桥、四队桥断面汛期水质超标，影响年均值；公路桥断面年底前有望消除劣Ⅴ类，但部分时段氨氮仍然超标；磕头桥考核要求达到Ⅳ类，受城区玉带河、西盐河水质影响，部分时段氨氮超标严重，时常超过Ⅴ类；刘口桥因通榆河北段滞流，水质经常为劣Ⅴ类，难以达到Ⅲ类水要求；白塔桥受东海县酸洗石英砂影响，氟化物长期超标，达不到Ⅲ类水考核要求。

15条入海河流：青口河、新沂河、五灌河3条河流水质稳定为Ⅳ类；蔷薇河、古泊善后河和新沭河3条河流能满足Ⅲ类水考核要求，但汛期受农田回归水及面源污染影响，部分指标超标严重，且蔷薇河受东海酸洗石英砂影响，氟化物存在超标风险；车轴河和兴庄河易受面源污染影响，分别不能稳定达到考核要求的Ⅲ类和Ⅳ类；烧香河受沿线面源及上游盐河、玉带河影响，不能稳定达到Ⅴ类；市区排淡河、大浦河及赣榆区的龙王河、沙汪河、朱稽河、范河6条河流长期劣Ⅴ类，其中龙王河、沙汪河、朱稽河、范河水质劣于2014年。

二、主要目标

总体目标：2017-2020年，22个省级以上考核断面及15条入海河流水质不得恶化，且逐年改善；2017年底前力争消除劣Ⅴ类断面；完成分年度及“十三五”时期“水十条”考核水质达标任务。

其中6个国考断面中新村桥、临洪闸、沭南闸、善后河闸4个断面达Ⅲ类水要求；灌河大桥2017年底前确保达到Ⅳ类水，力争达到Ⅲ类，2018年稳定达到Ⅲ类；盐河桥2017年底前确保除氨氮小于5mg/l外，其它指标满足Ⅴ类水要求，力争消除劣Ⅴ类，2018年稳定达到Ⅴ类；另16个省级以上考核断面中，2017年达Ⅲ类水断面不低于10个，力争消除劣Ⅴ类，2018年开始，达Ⅲ类水断面不低于11个。15条入海河流水质逐年改善，所有断面水质不劣于2014年，6条劣Ⅴ类河流2020年底前全部消除，补偿金额和受偿资金基本持平。

三、重点任务

1、关于消除劣Ⅴ类断面

盐河桥、公路桥断面：建设部门、海州区、开发区加快玉带河、西盐河、大浦河调尾沿线污水截流纳管及清污分流建设；德邦公司关停老厂区生产线；水利部门增加新浦闸开闸频次，加大生态补水力度，通过水体流动提高自净能力；开发区在公路桥断面前端结合城市生态景观建设，因地制宜建设沿河人工湿地，提升河流生态净化及修复能力。

刘口桥断面：赣榆区对通榆河沿线生活污水截流集中处理，或通过建设农村小型污水处理设施等措施，减少污染入河；水利部门加大新沭河向下游补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间及沭北闸开闸时间，尽可能在每月上旬增加生态补水频次和水量。

排淡河：开发区、连云区结合下游生态廊道建设，构建以水质净化、生态修复功能为主沿河人工湿地，并加大总磷污染排查及整治，切实降低总磷污染；海州区、高新区、开发区、连云区继续实施排淡河（包括东盐河）汇水范围内污水截流纳管及清污分流管网建设；水利部门加大东盐河、排淡河生态补水力度。

大浦河：建设部门及海州区加快沿线污水截流纳管及清污分流管网建设；大浦及恒隆污水处理厂加快提标改造进度；德邦公司老厂区停产；交通部门督促加强船舶及码头生活和装卸物料治理，研究取消市区盐河航道可行性；海州区、市水利部门、市城管部门清理河岸违章搭建；水利部门增加新浦闸开闸频次和引调清水水量，提高河流生态自净能力；建设、水利部门研究大浦和恒隆污水处理厂尾水从闸下排放的可行性；水利、林业部门结合临洪河湿地建设工程，研究大浦闸前建设以水质净化、生态修复功能人工湿地可行性。

赣榆区入海河流：赣榆区按制定的兴庄河、龙王河、沙汪河、朱稽河、范河等5条河流一河一策达标整治方案，加强工业及生活污水截流纳管及集中处理，确保沿线乡镇污水处理厂正常运转，加大畜禽养殖污染治理，因地制宜建设农村污水集中处理系统；开辟补水通道，结合监测时段（一般每月10日之前）采取生态补水等应急措施，改善水质。

2、关于超标风险断面

白塔桥和新村桥断面：东海县采取含氟废水综合整治、无氟酸洗、关闭不达标企业、整治家庭作坊等措施，加大酸洗石英砂整治力度；东海县、海州区整修东海县尾水通道，将沿线含氟废水尽可能通过尾水通道排放；东海县研究在淮沭新河各汇入支流设置闸控措施，并另辟排水通道，避免含氟废水通过支流进入淮沭新河、蔷薇河等考核河流。

临洪闸和沭南闸断面：东海县、海州区加大沿线农业农村面源治理，杜绝秸秆入河；水利部门加大通榆河向赣榆补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间及沭北闸开闸时间，尽可能在每月上旬增加生态补水频次和水量。

浦西桥、四队桥、善后河闸和磕头桥断面：东海县、灌云县、海州区、徐圩新区加大农业农村面源治理力度，特别要加大畜禽养殖场污染治理，降低农药化肥使用量；加快乡镇污水处理厂及配套管网建设，实现石榴街道、四队镇、板浦镇、东辛农场污水集中处理；建议水利部门定期通过八一河或蔷薇河、善后河对磕头桥进行生态补水。

四、保障措施

1、落实主体责任。各县区人民政府（管委会）对本行政区域内的水环境质量负总责，需构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。水污染防治行动联席会议成员单位密切配合，共同推进，完善全市水污染防治协作机制；河长制办公室、水污染防治行动联席会议办公室、黑臭水体整治办公室分别组织会商研究解决重大问题，协调推进联合监测、联合执法、应急联动、信息共享等工作，督促县区级河长和相关部门，充分发挥职能作用，加大监管执法力度，严惩环境违法行为，完成河流生态保护任务。

2、严格目标考核。构建以环境质量改善为核心的目标责任考核体系，根据河长制办公室、水污染防治行动联席会议办公室、黑臭水体整治办公室下达的年度工作任务，严格考核环保责任履行及年度目标完成情况，对可能完不成年度考核目标的断面责任县区和部门有关负责人进行约谈，提出意见并督促整改；对因工作不力、履职缺位等未能有效应对水环境污染事件的，依法依纪报请追究责任。考核结果由市人民政府向社会公布并送交干部主管部门，并作为领导班子、领导干部综合考核评价的重要依据。

3、加强信息公开。定期在主要媒体上及时发布全市、县（区）水环境质量状况、饮水安全状况、黑臭水体治理进展、水体达标整治进展、环境违法案件处罚情况等，在全社会牢固树立“节水洁水，人人有责”的行为准则，共同改善水环境质量。

附表1：地表水环境质量考核点位情况表

附表2：入海河流考核点位情况表

表1

地表水环境质量考核点位情况表

| 序号 | 断面名称 | 河流名称 | 考核县区 | 2014年水质类别 | 目前平均水质状况 | 目标 | 主要存在的问题 | 主要措施（责任单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌河大桥 | 灌河 | 灌南县 | Ⅳ | Ⅳ（总磷超标0.03倍） | 2018年达Ⅲ类，力争2017年达标。 | 总磷略超过Ⅲ类水标准。 | 2017年乡镇污水处理设施全覆盖，2018年上半年乡镇污水处理厂稳定运行。（灌南县） | 有提升空间 |
| 2 | 盐河桥 | 西盐大浦河 | 海州区 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ（氨氮超标0.75倍） | 2018年消除劣Ⅴ，力争2017年消除。 | 1、沿线许庄、范庄及朐山等区域生活污水直排。 2、盐河南段和玉带河航道船舶和码头污染。 3、德邦公司氨氮超标排放。 | 1、2017年底前完成玉带河、西盐大浦河沿线生活污水截流纳管，并完善清污分流管网建设。（市建设局、海州区） 2、加大生态补水，增加新浦闸开闸频次，保证河水流动。（市水利局) 3、2017年10月底前德邦老厂区彻底停产，并杜绝污水外排。（海州区、市经信委、市环保局） 4、2018年底前研究取消玉带河、盐河市区航道及码头可行性。（市交通局） |  |
| 3 | 善后河闸 | 古泊善后河 | 徐圩新区、灌云县、海州区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、东辛农场无污水处理设施。 2、徐圩水源地二级保护区内有网箱养殖及面源污染。 3、徐圩水源地一级保护区内有网箱养殖、居民、企业、养猪场等与取水无关的设施。 4、汛期水质超标严重。 | 1、2018年6月底前完成东辛农场污水处理设施建设及运行。（徐圩新区） 2、2017年底前完成二保护区内网箱养殖拆除及面源污染治理。(灌云县、徐圩新区) 3、2017年底前完成一级保护区内与取水无关拆除一级保护区内与取水无关的设施。（灌云县） 4、控制入河支流污染，杜绝秸秆入河。（海州区） | 基本维持稳定 |
| 4 | 沭南闸 | 通榆河 | 海州区、东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、沭南闸测点由闸北移至闸南，水质受通榆河滞流淤影响，并受蔷薇河、乌龙河影响较大。 2、蔷薇河、乌龙河氟化物偶有超标，严重时对通榆河水质有所影响。 3、汛期水质超标。 | 1、2017年底前在沭南闸南附近搭建栈桥，并及时清理闸口积存污物，避免采样过程受闸口垃圾影响。（海州区） 2、加强酸洗石英砂整治，降低氟污染。（东海县） 3、2018年6月底前完成东海县尾水通道修缮工作并运行。（海州区、东海县） 4、2017年底前汇水区乡镇污水厂全部运行，加强乌龙河沿线汇入区农业农村面源污染防治，杜绝秸秆入河。（海州区、东海县、市农委） 5、加大新沭河向下游补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间及沭南闸开闸时间。（市水利局） | 有风险 |
| 5 | 新村桥 | 淮沭新河 | 海州区、东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、氟化物超标严重。 2、降雨时高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 1、加强酸洗石英砂整治，降低氟污染。（东海县） 2、2018年6月底前完成东海县尾水通道修缮工作并运行。（海州区、东海县） 3、2017年底前汇水区乡镇污水厂全部运行，加强沿线农业汇水区农村面源污染防治，杜绝秸秆入河。（海州区、东海县、市农委）。 |  |
| 6 | 临洪闸 | 蔷薇河 | 海州区东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、氟化物时有超标，氟化物平均值临近限值。 2、降雨时高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 1、加强酸洗石英砂整治，降低氟污染。（东海县） 2、2018年6月底前完成东海县尾水通道修缮工作并运行。（海州区、东海县） 3、2017年底前汇水区乡镇污水厂全部运行，加强沿线农业汇水区农村面源污染防治，杜绝秸秆入河。（海州区、东海县、市农委） |  |
| 7 | 墩尚大桥 | 新沭河 | 赣榆区、东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 |  |  | 有提升空间 |
| 8 | 南闸 | 盐河 | 灌南县 | Ⅴ | Ⅳ | 不恶化 |  |  |  |
| 9 | 公路桥 | 大浦河调尾工程 | 开发区、高新区、海州区 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 2020年消除劣Ⅴ，力争2017年消除。 | 1、上游氨氮影响。 2、猴嘴、朝阳污水影响。 | 1、2017年底前完成玉带河、西盐大浦河沿线生活污水截流纳管，并完善清污分流管网建设。（市建设局、海州区） 2、加大生态补水，保证河水流动。（市水利局) 3、2017年10月底前德邦老厂区彻底停产，并杜绝污水外排。（海州区、市经信委、市环保局） 4、2018年底前研究取消玉带河、盐河市区航道及码头可行性。（市交通局） 5、2017年底前完成猴嘴、朝阳污水截污处理。（开发区） 6、因地制宜，建设生态修改湿地。（开发区、市林业局） |  |
| 10 | 蔷薇河地涵 | 通榆河 | 海州区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 降雨时高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（海州区、东海县、市农委） | 基本维持稳定 |
| 11 | 小塔山水库库区 | 小塔山水库 | 赣榆区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 总磷、总氮偶尔超标。 | 加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（赣榆区、市农委） |  |
| 12 | 欢墩南 | 石梁河水库 | 赣榆区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 总磷、总氮偶尔超标。 | 加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（赣榆区、市农委） |  |
| 13 | 坝前 | 石梁河水库 | 东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 总磷、总氮偶尔超标。 | 加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（东海县、市农委） |  |
| 14 | 水库东南 | 安峰水库 | 东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 总磷、总氮偶尔超标。 | 2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，并加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖治理。（东海县、市农委） |  |
| 15 | 四队桥 | 车轴河 | 灌云县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（灌云县、市农委） |  |
| 16 | 武障河闸 | 南六塘河 | 灌南县 | -- | Ⅳ | 不恶化 | 高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（灌云县、市农委） 2、加快乡镇污水处理厂投运。（灌南县） |  |
| 17 | 陈港 | 灌河 | 灌南县 响水县 | Ⅳ | Ⅳ（高锰酸盐指数0.35倍、氨氮0.15倍、石油类0.19、总磷0.19倍、化学需氧量0.32倍、挥发酚1.0倍） | 2018年达到Ⅲ类 | 达到三类任务艰巨。 | 1、2017年乡镇污水处理设施全覆盖，2018年上半年乡镇污水处理厂稳定运行。（灌南县） 2、加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（灌云县、市农委） 3、加强堆沟港化工园区污水排放监管与监测，严厉查处各种偷排及超标排放行为。（灌南县、市环保局） |  |
| 18 | 浦西桥 | 石安河 | 东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 沿线村庄生活污染较重，部分时段水质超标。 | 1、2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（东海县、市农委） 2、加强沿线村庄环境综合整治，加强农村污水处理，减少排污量。（东海县） | 有恶化风险 |
| 19 | 白塔桥 | 淮沭新河 | 东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、氟化物长期超标严重。 2、汛期水质超标。 | 1、加强酸洗石英砂整治，降低氟污染。（东海县） 2、2018年6月底前完成东海县尾水通道修缮工作并运行。（海州区、东海县） 3、2017年底前汇水区乡镇污水厂全部运行，加强沿线农业汇水区农村面源污染防治，杜绝秸秆入河。（东海县、市农委）。 |  |
| 20 | 刘口桥 | 通榆河 | 赣榆区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 生态补水不足，沿线农村污染，超标严重。 | 1、2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理，加大沿线生活污水的截流及集中处理，或通过建设农村小型污水集中处理等措施，减少入河量。（赣榆区、市农委） 2、加大新沭河向下游补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间及沭南闸开闸时间。（市水利局） |  |
| 21 | 伊山北桥 | 盐河 | 灌云县 | Ⅳ | Ⅳ | 不恶化 | 城区生活污水接管不到位，高锰酸盐、氨氮、总磷偶尔超标。 | 1、2017年底前完成城区污水截流。（灌云县） 2、加强境内船舶码头管理，减少污染排放。（灌云县、市交通局） |  |
| 22 | 磕头桥 | 盐河 | 海州区 | Ⅳ | Ⅳ | 不恶化 | 1、沿线板浦、许庄、范庄及朐山等区域生活污水直排。 2、盐河南段和玉带河航道船舶和码头污染。 3、德邦公司氨氮超标排放。 | 1、2017年底前完成玉带河、西盐大浦河沿线生活污水截流纳管，并完善清污分流管网建设。（市建设局、海州区） 2、加大玉带河或八一河生态补水，增加新浦闸开闸频次，保证河水流动。（市水利局) 3、2017年10月底前德邦老厂区彻底停产，并杜绝污水外排。（海州区、市经信委、市环保局） 4、2018年底前研究取消玉带河、盐河市区航道及码头可行性。（市交通局） |  |

备注：序号1-6为国考断面，7-22为省考断面。

表2

入海河流考核点位情况表

| 序号 | 断面名称 | 河流名称 | 考核县区 | 2014年水质类别 | 目前平均水质状况 | 目标 | 主要存在的问题 | 主要措施（责任单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大浦闸 | 大浦河 | 海州区、开发区 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ（氨氮2.43倍、总磷1.9倍、氟化物0.03倍） | Ⅴ | 1、沿线许庄、范庄及朐山等区域生活污水直排。 2、盐河南段和玉带河航道船舶和码头污染。 3、德邦公司氨氮超标排放。 4、大浦污水厂、恒隆水务尾水。 | 1、2017年底前完成玉带河、西盐大浦河沿线生活污水截流纳管，并完善清污分流管网建设。（市建设局、海州区） 2、2017年底前完成清淤，加大生态补水，增加新浦闸开闸频次，保证河水流动。（市水利局) 3、2017年10月底前德邦老厂区彻底停产，并杜绝污水外排。（海州区、市经信委、市环保局） 4、2018年底前研究取消玉带河、盐河市区航道及码头可行性。（市交通局） 5、2017年底前完成大浦污水厂、恒隆水务一级提标改造，研究两污水处理厂尾水从闸下排放的可行性。（市建设局、开发区） 6、清理河岸违章搭建。（海州区、市水利局、市城管局） 7、因地制宜，建设生态修改湿地（市林业局、建设局）。 | 有提升空间 |
| 2 | 新沂河海口控制工程 | 新沂河 | 灌云县 | 劣Ⅴ | 改善为Ⅳ | Ⅴ |  |  |  |
| 3 | 燕尾闸 | 五灌河 | 灌云县 | 劣Ⅴ | 改善为Ⅳ | Ⅳ | 降雨时高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（灌云县、市农委） |  |
| 4 | 大板跳闸 | 排淡河 | 海州区、高新区、开发区、连云区 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ（氨氮1.57倍、化学需氧量0.18倍、总磷4.25倍） | Ⅴ | 沿线企业及生活污水，氨氮和总磷超标严重。 | 1、2017年底前完成玉带河、东盐河沿线生活污水截流纳管，并完善清污分流管网建设。（市建设局、海州区） 2、2017年10月底前德邦老厂区彻底停产，并杜绝污水外排。（海州区、市经信委、市环保局） 3、2018年底前研究取消玉带河、盐河市区航道及码头可行性，加大生态补水力度，强化生态活水。（市交通局、水利局） 4、2017年完成总磷污染来源排查及整治力度，切实降低总磷污染。（连云区、开发区） 5、加大汇水范围内污水截流纳管及清污分流管网建设。（开发区、连云区、海州区、高新区、市建设局） 6、2018年底前完成下游生态廊道建设，建设水质净化、生态修复功能为主沿河人工湿地。（连云区、开发区） |  |
| 5 | 临洪闸 | 蔷薇河 | 海州区、东海县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、氟化物时有超标，氟化物平均值临近限值。 2、降雨时高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 1、加强酸洗石英砂整治，降低氟污染。（东海县） 2、2018年6月底前完成东海县尾水通道修缮工作并运行。（海州区、东海县） 3、2017年底前汇水区乡镇污水厂全部运行，加强沿线农业汇水区农村面源污染防治，杜绝秸秆入河。（海州区、东海县、市农委） | 基本维持稳定 |
| 6 | 四队桥 | 车轴河 | 灌云县 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 高锰酸盐、氨氮偶尔超标。 | 2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理。（灌云县、市农委） |  |
| 7 | 善后河闸 | 古泊善后河 | 徐圩新区、灌云县、海州区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 | 1、东辛农场无污水处理设施。 2、徐圩水源地二级保护区内有网箱养殖及面源污染。 3、徐圩水源地一级保护区内有网箱养殖、居民、企业、养猪场等与取水无关的设施。 4、汛期水质超标严重。 | 1、2018年6月底前完成东辛农场污水处理设施建设及运行。（徐圩新区） 2、2017年底前完成二保护区内网箱养殖拆除及面源污染治理。(灌云县、徐圩新区) 3、2017年底前完成一级保护区内与取水无关拆除一级保护区内与取水无关的设施。（灌云县） 4、控制入河支流污染，杜绝秸秆入河。（海州区） |  |
| 8 | 墩尚水漫桥 | 新沭河 | 赣榆区 | Ⅲ | Ⅲ | 不恶化 |  |  |  |
| 9 | 兴庄桥 | 兴庄河 | 赣榆区 | Ⅳ | Ⅳ | 不恶化 | 高锰酸盐、氨氮、总磷等偶尔超标。 | 1、2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理，加大沿线生活污水的截流及集中处理，或通过建设农村小型污水集中处理等措施，减少入河量。（赣榆区、市农委） 2、加大向下游补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间。（赣榆区） |  |
| 10 | 青口河节制闸（坝头桥） | 青口河 | 赣榆区 | Ⅳ | Ⅳ | 不恶化 |  | 1、2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理，加大沿线生活污水的截流及集中处理，或通过建设农村小型污水集中处理等措施，减少入河量。（赣榆区、市农委） 2、加大向下游补水力度，结合监测时段（一般每月10日之前），合理安排调水时间。（赣榆区） |  |
| 11 | 烧香北闸 | 烧香河 | 海州区、高新区、云台山景区、连云区、徐圩新区 | Ⅴ | 改善为Ⅳ | 不恶化 | 1、南城、云台、东辛农场污水入河；小海村、孟庄、海州开发区污水入河。 2、氨氮、化学需氧量偶尔超标。 | 1、2018年6月底前，完成沿线生活污水截流处理。（海州区、高新区、云台山景区、连云区、徐圩新区） 2、加大生态补水力度，强化生态活水。（市水利局） 3、加强沿线船舶码头管理，减少污染排放。（市交通局） |  |
| 12 | 海头大桥 | 龙王河 | 赣榆区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 无生态水；沿线工业、农业、生活污水。 | 1、2017年底前完成沿线工业特别是海头针海州湾产业园、赣榆经济开发区及城南集中区企业污水、生活污水的截流及集中处理，减少入河量（赣榆区）。 2、加大生态补水力度，强化生态活水（赣榆区、市水利局）。 3、2017年底前汇水区乡镇污水处理厂稳定运行，加强农业农村面源污染防治，加强畜禽养殖污染治理，加大沿线生活污水的截流及集中处理，或通过建设农村小型污水集中处理等措施，减少入河量。（赣榆区、市农委） 4、加大各产业园企业及力洁、新城、通海等园区污水处理厂环境监管。（赣榆区、市环保局） 5、2017年底前完成新城污水处理厂提标改造。（赣榆区） | 有恶化风险 |
| 13 | 郑园桥 | 朱稽河 | 赣榆区 | Ⅳ | 劣Ⅴ（氨氮1.37倍、化学需氧量0.16倍、总磷0.3倍） | 不恶化 | 无生态水；沿线工业、农业、生活污水。 |  |  |
| 14 | 范河桥 | 范河 | 赣榆区 | Ⅳ | 劣Ⅴ（高锰酸盐指数0.3倍、五日生化需氧量0.2倍、氨氮2.3倍、化学需氧量0.5倍、总磷0.6倍 | 不恶化 | 无生态水；沿线工业、农业、生活污水。 |  |  |
| 15 | 204公路桥 | 沙汪河 | 赣榆区 | Ⅴ | 劣Ⅴ（氨氮1.89倍、化学需氧量0.2倍、总磷0.46倍） | 不恶化 | 无生态水；沿线工业、农业、生活污水;力洁、新城尾水排放。 |  |  |

备注：表中2020年考核要求根据“水十条”中“水环境质量只能更好，不能变坏”的总体要求及水环境区域补偿考核目标确定。