东海县建设项目环境影响拟审批意见

连云港绿润环保科技有限公司：

你公司委托江苏智盛环境科技有限公司编制的《连云港绿润环保科技有限公司含金属废弃物综合利用生产线技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、报告书技术评估意见、公众参与情况及相关资料收悉。经研究，拟批复如下：

一、本项目为技改项目，选址位于连云港市东海县江苏东海经济开发区现有厂房内，项目占地面积141309.15平方米。本项目总投资5500万元，环保投资170万元。项目拟购置自动化系统、循环料浆净化系统、废气收集系统、吨袋清洗系统等设备，建成后可形成年处理15万吨含金属废弃物的生产能力。

根据《报告书》结论及报告书技术评估意见，你公司在全面落实报告书提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告书》所述内容建设具有环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物长期稳定达标排放。项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料。营运期制定严格的生产操作规程，减少物料的跑、冒、滴、漏；采用先进的生产工艺，实现污染物排放量最小化。并着重做到以下几点：

建设期：加强管理，合理安排施工现场，建筑材料统一规则堆放，采取定期洒水、防尘网覆盖、限载、封闭运输、使用商品混凝土、优选低噪声设备、控制作业时间等有效措施，减少扬尘、噪声等对周围环境质量的影响；未经批准，不得进行产生噪声污染的夜间作业，边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的标准。建筑垃圾及时清运、装修垃圾采取综合利用措施或落实安全处置措施。减少建设期对环境的不利影响。

营运期：1.按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区给排水管网，加强项目水污染防治工作。项目营运期现有生活污水经化粪池处理，确保各项污染物浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及经开区工业污水处理厂污水截流管网接管浓度要求后送经开区工业污水处理厂集中处理；包装袋清洗废水、废气吸收废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、检验化验废水、循环冷却系统排水、初期雨水经收集后全部返回生产线中，不外排；提盐生产线膜处理透过水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)的水质要求后用作循环冷却系统补充水，不外排。严格落实《报告书》提出的污水处理工艺，同时落实报告书提出的事故防范和应急预案。

项目设计施工时须按规范要求对各区域采取有效防渗措施，防止地下水及土壤受到不良影响。

2.落实《报告书》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求，达标排放。项目营运期配料工段收集后经“水喷淋+布袋除尘器”处理，危废库废气经“碱喷淋+活性炭”处理，其他生产工序及储罐贮存废气、化验室废气收集后经“二级碱喷淋+活性炭”处理，确保各项污染物浓度按江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)》、《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)取严执行后经不低于20米高排气筒排放。项目营运期采取加大集气率等有效措施确保无组织废气中污染物浓度达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

3.加强噪声污染防治工作。项目营运期选用低噪声设备、合理布局，并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保东、西、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。

4.落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物减量化、资源化、无害化，不得造成二次污染。项目营运期危险废物须交有资质单位处理；一般固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定。

5.对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6. 项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

1.项目水染物总量指标：接管考核量为废水量≤3984m3/a、COD≤1.1952t/a、SS≤0.5976t/a、NH3-N≤0.1394t/a、TN≤0.1992t/a、TP≤0.008/a；最终排放量为废水量≤3984m3/a、COD≤0.199t/a、SS≤0.0402t/a、NH3-N≤0.0196t/a、TN≤0.0597t/a、TP≤0.00199t/a。

2.项目大气污染物总量指标为颗粒物0.53t/a、非甲烷总烃0.91t/a、硫酸0.7t/a。

3.固体废物：零排放。

四、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、依照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，若项目的建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺水平或者防治污染措施有重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

七、项目代码为2407-320756-89-02-491199。