东海县建设项目环境影响拟审批意见

中澳达博东海农牧发展有限公司：

你公司委托江苏颐和工程技术咨询有限公司编制的《中央大厨房暨预制菜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2408-320722-89-01-912333）及相关资料收悉，经研究，拟批复如下：

一、该项目为扩建项目，项目地址位于连云港市东海县石湖乡工业集中区311国道1号。本项目总投资12300.55万元，环保投资120万元，占地面积109479平方米。项目拟购置滚揉机、冻肉切丁机、锯骨锅、蒸饭一体机、洗框机、蒸汽发生器、软水机、切菜机、打蛋机、高压灭菌锅、金属检测仪、蒸汽夹层锅、铸铁炒锅等设备，建成后形成年产学生营养餐1500吨、净菜预制菜8500吨的生产能力。

- 根据《报告表》的论述及评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告表》所述内容建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须全过程贯彻清洁生产理念，逐项落实《报告表》中提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并须着重落实以下各项工作：

建设期：项目建设期间加强管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程建设对周围环境的不利影响。

营运期：1.按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理，生产废水进隔油池处理后汇同预处理后的生活污水、软水制备废水经厂区污水处理站采取“机械格栅+固液分离器+气浮+调节池+厌氧池A+厌氧池B+缺氧池+好氧池+二沉池+混凝沉淀池+消毒池”处理，确保各项污染物浓度符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3标准及江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）B标准后接入东海县尾水排放管道。严格落实《报告表》提出的污水处理工艺，同时落实报告表提出的事故防范和应急预案。

2.落实《报告表》提出的废气防治措施，确保各类废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告表》提出的要求，达标排放。项目营运期烹制工段产生的废气负压收集后经静电油烟净化器处理，确保满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模限值要求，天然气燃烧废气采用低氮燃烧器执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中燃气锅炉限值要求，污水处理站负压收集后经生物除臭塔处理，确保各项污染物浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求后经不低于15米高排气筒排放。项目营运期采取加大集气率等有效措施，确保无组织废气达标排放。尽可能减轻废气对周边环境质量的影响。

3.选用低噪声设备、采取合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理措施，同时必须严格控制生产时段，并减少生产噪声，项目东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4.落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物无害化、减量化、资源化，不得造成二次污染。项目一般工业固废须采取综合利用措施或落实安全处置措施；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固体废物在厂内的暂存场所须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。

5.项目排污口需规范化设置。按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关要求，规范化设置各类排污口和标志。制定并落实《报告表》中相应的环境管理及监测计划。

6.对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、项目实施后，主要污染物年排放总量初步核定为：

本项目（全厂）水污染物总量指标：废水量≤64115.2（103230.6）m3/a、COD≤1.1766（2.2081）t/a、BOD5≤0.484（0.8321）t/a、SS≤0.5635（1.151）t/a、NH3-N≤0.2809（0.6173）t/a、TN≤0.1608（1.0065）t/a、TP≤0.0274（0.029）t/a、动植物油≤0.7541（0.8186）t/a。

项目大气污染物总量指标：油烟≤0.36（0.36）t/a、颗粒物≤0.0.068（0.248）t/a、SO2≤0.048（0.428）t/a、NOX≤0.226（1.336）t/a、NH3≤0.078（0.078）t/a、H2S≤0.003（0.003）t/a。

四、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前取得排污许可。

五、污染治理设施需按有关规范进行日常维护及定期清洗清理，以保证其净化效果，不得无故停运。

六、若项目的性质、规模、地址、使用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。