连环表复[2020]26号

关于对江苏海之诺机械装备有限公司

年生产旋耕机500台、水田机200台项目

环评表的批复意见

江苏海之诺机械装备有限公司：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意江苏威海威创环保科技有限公司对项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

1、项目位于连云港市灌云县经济开发区经一路西侧，租赁车间建筑面积2000平方米，总投资50万元，其中环保投资8万元。项目新建1条农用机械生产线，年产旋耕机500台、水田机200台。项目代码：2019-320723-34-03-537476。

2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。验收时，废水接管灌云县经济开发区污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，VOCs有组织排放参照执行天津市的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业，VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A；北、东、南厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，西厂界执行4a类标准；一般固体废物管理应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（2013年修订）中的有关规定，危险废物的存储应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。

3、项目厂区内排水实行“雨污分流、清污分流”制，生活污水经化粪池处理后接管灌云县经济开发区污水处理厂。项目产生抛丸废气经“布袋除尘”处理后经1#15米排气筒达标排放，喷塑粉尘经“布袋除尘”处理、烘干废气经“集气罩+UV光解+活性炭吸附”处理后一起经2#15米排气筒达标排放，焊接过程产生的烟尘经移动式烟尘净化装置进行处理。在厂区布局时应远离厂界并确保厂界噪声达相应功能要求，选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震、隔声消音等降噪措施，加强设备日常维护和维修。项目产生边角料、金属粉尘、焊条、焊渣、钢球回收外售，塑粉收集回用于生产，废乳化液、废机油、废机油桶、废活性炭、废灯管定期收集后交有资质的危废处理单位处置，含油抹布和棉纱混入生活垃圾由环卫部门定期清运，防止污染环境。

4、项目原料、产品、运输和生产过程必须全程密闭化，场坪、路面必须全部硬化。

5、项目生产车间设置100m的卫生防护距离。卫生防护距离内现无环境敏感目标，不得新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。

6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口，允许设置污水、雨水排口各1个，废气排口2个，一般固体废弃物堆场、危险废物堆场各1个。主要污染物排放实行总量控制，排放总量通过交易方式取得：水污染物（接管量）：废水量72t/a，COD≤0.021t/a、SS≤0.014t/a、NH3-N≤0.002t/a、TP≤0.0003t/a、TN≤0.002t/a；废气污染物：颗粒物≤0.0557t/a、VOCs≤0.0032t/a；固体废物：零排放。

7、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

8、我局委托连云港市灌云生态环境局经济开发区分局组织开展该项目的“三同时”监督检查及相关管理工作。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送连云港市灌云生态环境局经济开发区分局，并按规定接受日常监督检查。

9、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。

连云港市生态环境局

2020年4月3日

抄送：连云港灌云生态环境局、连云港市灌云生态环境局经济开发区分局、江苏恒泰丰环保科技有限公司