关于连云港坤鑫再生资源有限公司申领《危险废物收集许可证》受理公示

根据《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令）等有关规定，连云港坤鑫再生资源有限公司向我局申请《危险废物收集许可证》，经审查，书面材料基本齐全，我局依法受理，现予以公示。

联系电话：0518-85521876。

连云港市环境保护局

2017年10月23日

| 申请单位名称 | 连云港坤鑫再生资源有限公司 | 法人代表 | 陈清伟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营场所地址 | 连云港市新浦工业园珠江路 | 占地面积 | 4000平方米 |

| 申 请 经 营 废 物 情 况 | 废 物 名 称 | 类别编号 | 主要化学成分 | 危险特性 | 经 营 数量（吨/年） | 经营方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废旧铅蓄电池 | HW49 | 铅、稀硫酸、硫酸铅 | 腐蚀性 | 20000 | 收集、贮存 |
|  | 废锂电池 | - | 碳酸二甲酯、乙烯碳酸脂、丙烯碳酸脂、六氟磷酸锂、铝、铜 | 易燃 | 10000 | 收集、贮存 |

| 主 要 经 营 设 施 及 设 备 | 名 称 | 规格型号 | 设计能力 (吨/年) | 数量 | 生产厂家/产地 | 投运日期 | 使用场所/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 叉车 | LD-5吨 | / | 1 | 河南巨人起重集团 | 2017.9 | 装卸货物 |
|  | 酸雾吸收塔 | 风量8000m3 功率7.5KM | / | 1 | 自制 | 2017.9 | 收集废铅酸电池贮存过程中产生的微量硫酸雾等 |
|  | 活性炭吸附塔 | 风量8000m3 功率7.5KM | / | 1 | 自制 | 2017.9 | 收集废锂电池贮存过程中产生的微量有机废气等 |
|  | 送气风机 | 风量7500m3 功率5KM | / | 2 | 江苏禹环环保设备有限公司 | 2017.9 | 分别设置废铅酸电池暂存库和废锂电池暂存库南侧，送气风机风量7500m3/h |

废物的包装、收集 - 废物包装形式 电池摆放在不锈钢内衬PE材料暂存桶，桶下设置托盘，可避免破损地坪；托盘底部有叉车插孔，以便叉车搬运。 - 包装容器数量 以典型废铅蓄电池尺寸为例，一个锈钢内衬PE材料暂存桶存铅酸电池量约1.5-2.5t、存锂电池0.5-0.5t，根据规范要求，仓储区废铅酸电池最贮存量不应大于30t、仓储区废铅锂池最贮存量不应大于60t。则暂存桶不超过80只。 - 废物收集工具、设施 托有资质的专用运输公司车辆收集，进厂后叉车卸货。

废物的运输 - 废物运输方式 本公司对危险废物的运输前部通过陆上专用危险品运输车辆（宣城市顺发运输有限责任公司） 2、现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质） 本公司对危险废物的运输宣城市顺发运输有限责任公司，该公司具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，该公司拥有该型号危险货物运输车辆。 - 废物运输时的应急方案和工具 运输过程中的风险事故一般为交通事故所致，发生交通事故时发生物料散落引起废铅蓄电池外壳、废锂电池破损，危险固废（液）洒落影响环境，采取的防范措施应选择有较高驾驶技术及安全意识较强的人员承担物料运输工作，所用车辆应加强保养，维护车辆在较好的状态，严禁疲劳、带病除车，一旦在运输过程中发生事故，应及时保护好现场，因所运废铅蓄电池均有良好包装，若包装破损应及时采取收集措施，安全清洗路面尽量减少运输过程中对环境的影响。随车配置GPS定位仪，可全程监督运输车辆，保证车辆按规定路线行驶，监控运输过程中车辆行驶的速度，及时掌控、指导和解决途中发生的突发异常状况。同时运输途中承运双方应确保电话畅通。

废物的贮存/暂存 - 废物贮存/暂存方式 项目废铅蓄电池的装卸、贮存过程中，电池全部放置在锈钢内衬PE材料暂存桶，托盘边沿高于电池5-10㎝左右，防止电池侧滑并能够收集可能产生的电解液），托盘底部设置托叉车插孔，以便叉车搬运。 停车卸货区、废铅酸电池暂存库、废锂电池暂存库地面进行硬化处理，按照防渗标准要求分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低限度。 - 废物贮存场所情况简述 项目租用已建厂房进行建设，内部装卸区，贮存区地坪采用地坪按耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计结构，以起到防渗、防腐的作用，废铅酸电池、废锂电池贮存区四周设防渗、防腐集液明沟，放坡汇流在废液集液槽。内置塑料桶及自动液位泵，少量废液定期清理做危废处置。发生事故时，废液通过明管自流入事故应急池内。

废物的预处理 - 废物预处理工艺 本项目仅为收集项目，无预处理工艺 - 废物预处理设施、设备 无

废物处置工艺及设备、设施 1、废物处置工艺 本项目主要用于废旧铅蓄电池、废锂电池的收集、贮存，不进行拆解等操作，保证废电池的外壳完整。废电池在仓库储存一定量后，由专用危废运输汽车送至有资质单位进行处置。 - 废物处置设备、设施 无

污染防治措施及防治效果 - 污染物产生情况 建设项目投产后污染物排放总量见表1 单位t/a 种类; 污染物名称; 本项目; 排入外环境量. 产生量; 消减量; 排放（接管）量. 废气; 有组织; 硫酸雾; 0.000198; 0.0001782; 0.0000198; 0.0000198. TVOC; 0.03168; 0.028512; 0.003168; 0.003168. 无组织; 硫酸雾; 0.000002; 0; 0.000002; 0.000002. TVOC; 0.000321; 0; 0.000321; 0.000321. 废水; 接 管 量; 废水量（m3/a）; 211.2; 0; 211.2; 211.2. COD; 0.074; 0.011; 0.063; 0.011. SS; 0.042; 0.01; 0.032; 0.0021. NH3-N; 0.0074; 0.0032; 0.0042; 0.0011. TP; 0.0011; 0.00047; 0.00063; 0.00011. 固废; 固废; 废铅酸蓄电池; 20000; 20000; 0; 0. 废锂电池; 10000; 10000; 0; 0. 生活垃圾; 1.825; 1.825; 0; 0. 废铅酸电池泄露及处置物; 4.5; 7; 0; 0. 废锂电池泄露及处置物; 6.3; 12.5; 0; 0. 废活性炭; 1; 1; 0; 0. 建设项目大气污染物排放总量为硫酸雾0.0000198t/a、TVOC为0.003168t/a，已有组织排放，项目生活污水进入浦南污水处理厂集中处，固废均得到有效处置。 2、污染防治设施及工作原理 A.废气污染防治设施 本项目仅对废电池进行收集、分类、暂存，不实施对铅蓄电池的拆解和后续加工，在收集过程中，根据《铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009)的要求，本项目仅对完整未见明显破损的废旧电池进行回收，若因为某些意外情况导致电池破损，公司将采取应急预案：穿戴防护服及防护手套，用一次性面纱及拖把对有可能场所的漏液进行反复吸附，处理完毕后将破损电池、废防护服、手套及面纱等放入耐酸性耐腐蚀性塑料收集桶内，收集桶规格为1000L。密封，严格按照操作规范进行运转、收贮的过程时基本不产生硫酸雾，考虑到非正常情况下搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损等会产生微量硫酸雾和有机废气，贮存车间采用密封负压系统，仅设置一个入口，一般情况下关闭此入口，产生的硫酸雾经过碱喷淋装置处理后从15米高排气筒排出，产生的有机废气经过活性炭吸附装置处理后从15米高排气筒排放，碱喷淋装置内废水和废活性炭交由有资质单位处置。 根据环保设计单位的设计方案，本项目在废锂电池暂存库、废铅酸电池暂存库北侧分别设置2处吸风罩，尺寸为L×B×H=1200×1500×1500。本项目使用2台风机，风机风量分别为8000m3/h,24h连续工作，安装在车间北侧，使贮存车间保持微负压，贮存车间为密封状态。 项目铅酸蓄电池、锂电池的装卸过程必须在贮存车间内进行，严禁车间外装卸。 B废水污染防治 项目厂区排水系统实行雨、污分流和清、浊分流原则。 本项目排放的污水主要为员工生活污水等。生活污水排至市政污水管网进浦南污水处理厂集中处理，浦南污水处理厂尾水达标后排入临洪河排污通道。 C固废污染防治 本项目产生的固废主要为废铅酸蓄电池、废锂电池、废铅酸电池泄露及处置物、废锂电池泄露及处置物、废活性炭、生活垃圾等。其中废铅酸蓄电池、废铅酸电池泄露及处置物属于危险废物，委托江苏新春兴再生资源有限公司进行安全无害化处置；废锂电池泄露及处置物属于危险废物委托连云港本地有资质单位处置；废锂电池，委托荆门市格林美新材料有限公司处置；废活性炭委托当地有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。 - 污染防治效果（监测数据） 验收监测时监测。 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目 本项目仅为收集项目，未配置分析仪器 - 安全、保卫措施 包括人流和物流的监控、检查和记录，危险废物贮存区域的隔离、监控措施、安全、值班人员的配备等。 - 人流和物流的监控、检查和记录：对于进出厂区人员实施监控，包含人员资料及进出厂时间记录、随身携带物品检查，危险废物运输过程均配备安管人员监督，检查并定时回报。危险废物进入厂区后，立即过磅称重，并详细记录并确认危险废物来源，立即由专门人员安排分类以便后续仓库贮存或委托外运。 - 危险废物贮存区域的隔离：厂区内配置封闭式危险废物贮存仓库，相隔居民区都有一定的安全距离，以确保居民安全。贮存区内地板为防腐防渗地坪并在四周设有导流沟，倘若有腐蚀性泄漏液体流出，可防堵其流出贮存区域而造成二次污染。 - 监控措施安全：对于危险废物的贮存，均有相关人员进行安全检查，并配合严密的监控系统来对危险废物自入厂至委托外运过程实施严格控管，以保证安全无误。 - 值班人员的配备：值班人员实行24小时值班制，负责整个厂区的安全保卫工作。职责包含：厂内人流，物流的确认记录，以管理危险废物的出入和人员的出入；厂内监控系统运作，以确保全厂区各部门安全；定时巡查，搭配监控系统，达到全厂区人员、货物的安全。 3、内部检查监督管理措施 A、本单位加强危险废物收集、贮存过程的监管，并承担所产生的废弃物所造成的污染防治责任。 B、本单位积极培训污染防治人员，加强吸收新的污染防治资讯及相关知识，并建立污染防治实施的环境保护岗位责任制、建立发生危险废物事故的报告制度和建立台账管理制度。 C、鼓励员工爱护环保设施，节能降耗，改善环境，发现不按照环境保护要求而造成环境保护设施损坏，造成环境污染、能源浪费的情况要及时加以制止，做到环保节能从我做起。 D、公司内部制定环保方针，环保管理手册及相关指导书以此来促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作，规范化、程序化。 4、人员培训及持证上岗情况 公司所有从事危废收集、贮存的操作人员及管理人员，对相关法律法规和专业技术、清洁生产、安全防护、紧急处理方面等进行相关知识和操作技能培训。每年公司全员培训一次，各关键岗位，如：仓库、危废转移，每年进行考核考试二次。公司有关人员均要持证上岗，并定期进行复查。 5、意外突发事故应急措施 - 应急救援组织机构职责 A应急救援指挥部的职责 - 分析应急事故的状态确定相应报警的级别，根据应急事故类型、级别、潜在后果、现有资源确定应急事故的应急处置行动类别、级别； - 指挥、协调应急行动；统一协调应急资源； - 与公司外应急人员、部门组织和机构进行联络； - 监督检查应急操作人员的行动； - 最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全； - 协调后勤方面支援应急行动； - 应急反应行动类别、级别的启动； - 应急评估、确定提高或降低应急警报级别； - 通报外部机构，决定请求外部救援； - 决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。 B、应急总指挥的职能和职责 - 指挥启动公司突发环境应急救援预案； - 负责与环保、安监等政府有关部门联系、沟通； - 组织和指挥应急救援工作。 C、副总指挥职责和职能 - 协调总指挥完成各项施工组织处理和物质供应工作； - 负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险废物的性质立即组织专用的防护品及专用工具； - 根据现场的实际情况，积极的采取相应的处理措施，处理事故，消除事故隐患，避免事故的扩大； - 保护好现场，及时组织调查，分析发生事故的原因。 D、应急排险组长职责和职能 - 听从副总指挥各项指令，并完成各项临时性的任务； - 针对事故不同类型，采取不同的处置措施，处理事故，消除事故隐患，避免事故的扩散； - 伤员救助组长职责：负责、营救、转移事故中的受伤人员； - 现场维持组长职责：负责维持现场秩序、疏散人员、控制与抢险无关人员的进入； - 救援物资保障组长的职责：负责抢险、防护物资的保障。 E、安全保卫组职责： - 负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移工作； - 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区，在人员疏散区域进行治安巡逻。 - 应急救援预案的实施 - 事故发生后的上报制度 事故发生后，当事人根据实际情况一方面采取临时措施，另一方面立即将事故现场情况如实报告公司主管领导，向部门主领导在接报后根据情况启动应急预案，并如实讲情况上报公司主管副经理和公司安全保卫部。 B、爆炸事故应急措施 现场负责人立即指定人员向119、120报警，请求消防和急救支援。 现场总指挥立即指定人员却断总配电电源，并启动消防水泵。装配事故附近安全地点（上风位置）消防栓的消防水带和接合器，装配好后立即开启喷水进行灭火和对相邻建筑进行降温。如人手充足，应安排两组以上使用不同室外消防栓进行水枪灭火作业。 立即组织全厂所有人员有序撤离至安全区（厂外上风位置） 指定人员立即清理爆炸区周围一切可燃物，转移至安全区（上风位置）。 指定人员在事故现场安全地点警戒，禁止无关人员进入事故现场。 在人手充足的情况下，指定人员负责记录事故发生时间、地点、现场情况和现场处置经过，若人手不足，此项工作可在事后弥补。 如有伤员，应立即将受伤人员转移至安全地点，现场处理后立即送医院急救。如果受伤人员不能自主脱离现场，且现场已经大火弥漫或倒塌，则 救援人员必须穿戴好消防防护服和呼吸器等防护用品，在确保安全的情况下方可进入现场施救，如果无法保证救援人员的安全，则不允许擅自进入危险区域施救。 消防部门到达后，一切应急救援行动听从消防部门指挥。 C、火灾事故应急措施 如发现小火刚刚开始燃烧，过火面不大时，发现人员应立即向周围人员报警，同时立即就近取灭火器进行灭火扑救。周围人员在听到报警后应立即就近取灭火器加入灭火扑救工作。 其他人员立即接到报警后，如可以停止作业应立即停止任何生产作业防止火灾蔓延，事故扩大。 指定人员立即却断事故车间的总配电电源，并启动消防水泵。 指定人员立即装配车间内消防水带和消防栓接合器，装配好后立即开启喷水进行灭火和对相邻设备进行降温。如人手充足，应安排两组以上使用不同消防栓进行水枪灭火作业。 指定人员立即提便携式灭火器到着火现场进行灭火作业。 指定人员立即清理着火区周围一切可燃物，转移至安全区，人手充足，可多安排人员从事此项工作。 指定人员在事故现场安全地点警戒，禁止无关人员进入事故现场； 在人手充足的情况下，指定人员负责记录事故发生时间、地点、现场情况现场处置经过，若人手不足，此项工作可在事后弥补； 若火势无法控制，迅速蔓延，热辐射致使着火建筑内的人员无法立足，且有可能引发爆炸等恶性事故时，现场负责人应立即组织着火建筑内的人员疏散至安全区，使用外部消防栓进行灭火 作业。同时指定人员立即向119报警，请求消防支援，还需向公司领导和有关部门报告事故情况。 如有伤员，应立即将受伤人员转移至安全地点，现场处理后立即送医院急救或打120急救电话。如果受伤人员自主脱离现场，且现场已经大火弥漫，则救援人员必须穿戴好 防护服和呼吸器等防护用品，在确保安全的情况下方可进入现场施救，如果无法保证救援人员的安全，则不允许擅自进入危险区域施救。 消防部门达到后，一切应急救援行动听从消防部门指挥。 D、废水泄漏控制措施 废水废气泄漏以却断污染资源为基本方案。应急人员在接到命令后，应及时却断污染源。已经泄漏的位置立即构筑围堤或围堰，阻断污染物流动。废水事故发生后，首先应确定使用堵塞该股污染物的材料，并及时进行围堵；利用能够降低污染物危害的物质撒在泄漏口周围将泄漏口与外部隔绝。 厂区内部明确设置了雨水和污水管网，实现了雨污分流。当事故发生后事故废水进入应急池进行收集，收集完成后将根据应急池中事故废水的特性进行再处理。 E腐蚀性废弃物泄漏事故紧急救援措施 （1）隔离泄漏污染安全区，限制人员和机具的出入，应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿防护服，并佩戴好必备的防护的用品。如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心应严禁火种、却断电源、禁止车辆进入，立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。关闭阀门、停止作业。 - 通知现场最高指挥人员，并发出警报，告之紧急情况反应小组。警示他人疏散，远离现场（运输途中发生泄漏事故时，根据现场情况，可立即报警，请求社会援助）。 - 认真分析泄漏物的特征，以确定泄漏物的种类和状况。 - 紧急情况反应小组启动，评估形式，是否有伤亡，如需要关掉空调或电源，及时通知值班人员切断电源。 - 封闭现场所有进出口及可能扩散的地带，防止他人进入。 - 参考废物数据，是否会有火灾或爆炸危险，是否有通过皮肤渗透的危险，事故中心区严禁火种，切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线，根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 - 如不确定废物种类，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。 - 收集扩散的泄漏物，防止泄漏废物进入排水系统。 应急处理时严禁单独行动。要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 围堤堵截：筑堤堵截泄露液体或者引流到安全地点。要及时关闭雨水阀，防止泄漏物沿明沟外流。 固体泄漏物用适当的工具收集泄漏物 - 环境监测措施 公司自行委托有资质的监测公司对我公司的废水、废气、地下水、噪声等进行相关的监测。 - 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 公司对可能发生的突然意外事件，在保险公司投保，确保在发生意外突发事件后有足够的资金保障对消除污染所造成的问题。

周边环境简述及地理位置图 公司选址新浦工业园内，租赁新浦工业园内连云港临宏建设工程有限公司厂房4043.9m2，建设废铅酸蓄电池和废锂电池仓储项目。目前租赁单位已进入正常生产状态。连云港临宏建设工程有限公司已取得《国有土地使用证》（连云港不动产权第0001424号），用地性质为“工业用地”。 根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司于2017年5月11日采样监测数据—，项目所在地土壤中pH、Pb、Hg、As、Cr、Cu、Zn、Ni监测因子均能达到,《土壤环境质量标准》（GB/T15618--1995)表1中的二级标准，地下水中的pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、总大肠菌群、铁、锰、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、硫酸盐、氯化物监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848--93）IV类标准。项目周围环境质量状况良好，无明显环境问题。